实验一  四位二进制数与格雷码的互换和七段数码管的静态显示

姓名 侯少森  学号 18340055

- 四位二进制数转格雷码电路设计

  - 实验内容

(1)构建出四位二进制数与格雷码对应的真值表,通过真值表来得出四位二进制数转格雷码的函数表达式(下图中Q3,Q2,Q1,Q0代表四位二进制数从左到右所在位上的值,G3,G2,G1,G0代表相对应格雷码的从左到右所在位上的值):

| Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | G3 | G2 | G1 | G0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

(2)根据上图的真值表,可以得到格雷码的各个位与四位二进制数的各个位对应的表达式(其中⊕表示异或):

G3=Q3

G2=Q3⊕Q2

G1=Q2⊕Q1

G0=Q1⊕Q0

(3)通过下面的仿真电路以及实验箱操作来验证该表达式的正确与否.

  - 仿真电路与结果

(1)根据上面的表达式.在proteus上设计出仿真电路图(其中A0、A1、A2、A3代表四位二进制数的Q3、Q2、Q1、Q0 ,A4、A5、A6、A7代表格雷码的G3、G2、G1、G0):

(2)点击运行,开始运行仿真电路图,得到的结果图如下:

(3)分析仿真结果图:

真值表中的“1”表示高电平,“0”表示低电平.

任意找几列来进行验证:

四位二进制数为1000,格雷码为1100,与真值表对比,正确!

四位二进制数为0111,格雷码为0100,与真值表对比,正确!

经过多次与真值表对比验证,得到四位二进制数转格雷码的表达式是正确的.

  - 实验结果与分析

(1)实验电路连接图如下: 444

(2)实验结果图(即示波器上的波形图)如下:

(其中D0、D1、D2、D3代表四位二进制数的Q3、Q2、Q1、Q0 ,D4、D5、D6、D7代表格雷码的G3、G2、G1、G0)

根据示波器显示的波形图,和仿真电路结果一样,同样可以验证四位二进制数转格雷码的表达式是正确的.

- 格雷码转四位二进制数电路设计

  - 实验内容

(1)构建出格雷码与四位二进制数对应的真值表,通过真值表来得出格雷码转四位二进制数的函数表达式(下图中G3,G2,G1,G0代表相对应格雷码的从左到右所在位上的值,Q3,Q2,Q1,Q0代表四位二进制数从左到右所在位上的值):

| G3 | G2 | G1 | G0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

(2)根据上图的真值表,可以得到四位二进制数的各个位与格雷码的各个位对应的表达式(其中⊕表示异或):

Q3=G3

Q2=Q3⊕G2

Q1=Q2⊕G1

Q0=Q1⊕G0

(3)通过下面的仿真电路以及实验箱操作来验证该表达式的正确与否.

  - 仿真电路与结果

(1)根据上面的表达式.在proteus上设计出仿真电路图(其中A0、A1、A2、A3代表四位二进制数的G0、G1、G2、G3 ,A4、A5、A6、A7代表格雷码的Q0、Q1、Q2、Q3):

注:此处因为实验箱上的异或门(即74LS86芯片数量不够,无法实现真正的格雷码转四位二进制数,故仍使用74LS197来产生16进制计数器的输出,并将其当作格雷码来进行实验.

(2)点击运行,开始运行仿真电路图,得到的结果图如下:

(3)分析仿真结果图:

真值表中的“1”表示高电平,“0”表示低电平.

任意找几列来进行验证:

格雷码为1010,四位二进制数为1100,与真值表对比,正确!

格雷码为1101,四位二进制数为1001,与真值表对比,正确!

经过多次与真值表对比验证,得到格雷码转四位二进制数的表达式是正确的.

  - 实验结果与分析

(1)实验电路连接图如下:

(2)实验结果图(即示波器上的波形图)如下:

(其中D0、D1、D2、D3代表四位二进制数的Q0、Q1、Q2、Q3 ,D4、D5、D6、D7代表格雷码的G0、G1、G2、G3)

根据示波器显示的波形图,和仿真电路结果一样,同样可以验证格雷码转四位二进制数的表达式是正确的.

- 七段数码管的静态显示(显示学号的最后两位)设计

  - 实验内容

(1)该实验须知:实验箱上的七段数码管部分,是低电平选通的,通过BCD码的输入来显示出七段码.

(2)所以只需将静态BCD码作为输入,低电平选通,即可在指定位置显示出BCD码所对应的数字(七段码)

  - 仿真电路与结果

(1)根据上文的设计思路的分析,本人的学号后两位是55,所以将BCD码0101(即5)接入七段数码管,如下图所示:

(2)点击运行,则可看到学号后两位(55),如下图所示:

  - 实验结果

    - 按照仿真电路的设计接线,即可得到实验结果,如下图:

- 实验总结（不限但包括实验中遇到的问题、如何解决、收获等）

实验中遇到的问题:

    - 示波器的使用:示波器上显示的波形图闪的飞快,按下STOP按钮无法清晰地看见各个波形.解决:通过向TA请教,旋转水平SCALE旋钮,来修改水平时基

    - 有毛刺现象:示波器的波形上出现一些不正确的尖峰信号.

解决: 在系统中尽可能采用同步电路

实验收获:对四位二进制数与格雷码有了更深的理解,更为熟练的掌握了二者的互相转换方法,并可以通过实验来验证.对数码管和七段码的使用也变得熟练.有任何不理解或不懂的问题都会先思考再请教TA,而不是搁置不管.