实验三  数码管显示八位学号以及AU、LU设计

姓名 侯少森 学号 18340055

- 数码管显示八位学号电路设计

  - 实验内容

利用3线-8线译码器来在七段数码管上同时显示八位学号(18340055).用1只74LS197（自动生成8421码），连入两个四位数码管的P13、P12、P11、P10和P23、P22、P21、P20作为数码管BCD码输入端作为数据源。将生成8421码的低3位连入74LS138（译码器)的S0、S1、S2端，G1接高电平，G2A、G2B接低电平，输出Y0~Y7选择接入数码管位选通信号接入，以使某一位固定显示某个数字。其中要利用74LS48来将8421码转换为七段码.注意:直接将74LS197生成8421码的低3位（Q2,Q1,Q0）连入74LS138进行得到数码管位选信号，未能考虑74LS197生成8421码最高位Q4，因此0和8都能使74LS138的Y0输出低电平，1和9都能使74LS138的Y1输出低电平.所以要通过自己设计电路来区分0和8,1和9的显示.

  - 仿真电路与结果

(1)根据实验内容,在proteus上设计出仿真电路图:

(2)点击运行,开始运行仿真电路图,得到的结果图如下:

(3)可以看到两个四位数码管成功的将18340055显示出来,证明仿真成功.

  - 实验结果与分析

(1)在实验箱上连接好设计的电路.

(2)实验结果图:

(3)分析实验结果图:在数码管上显示出18340055字样,表明实验电路设计成功.

- AU设计

  - 实验内容

(1)利用八选一数据选择器74LS151设计一个半加半减器,输入为S、A、B,其中S为功能选择口.当S=0时,输出A+B及进位;当S=1时,输出A-B及借位.

(2)构建出半加半减器的真值表(其中OUTPUT代表和/差,C代表进位/借位):

| S | A | B | OUTPUT | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

(3)使用74LS151分两次连线来单独显示和/差、进位/借位结果.

  - 仿真电路与结果

(1)按照真值表,在proteus上设计仿真电路图:

①和/差(其中A0、A1、A2、A3分别代表S、A、B、OUTPUT):

②进位/借位(其中A0、A1、A2、A3分别代表S、A、B、C):

(2)点击运行,开始运行仿真电路图,得到的结果图如下:

①和/差(其中A0、A1、A2、A3分别代表S、A、B、OUTPUT):

②进位/借位(其中A0、A1、A2、A3分别代表S、A、B、C):

(3)分析仿真结果图:将示波器上显示的波形与之前构建的真值表一一验证,发现完全相符,因此,AU的仿真电路设计成功.( 真值表中的“1”表示高电平,“0”表示低电平).

  - 实验结果与分析

(1)按照仿真电路图在实验箱上连接实验电路.

(2)实验结果图如下:

①和/差(其中D0、D1、D2、D3分别代表S、A、B、OUTPUT):

②借位/进位(其中D0、D1、D2、D3分别代表B、A、S、OUTPUT):

(3)分析实验结果图:

将示波器上显示的波形与之前构建的真值表一一验证,发现完全相符,因此,AU的仿真电路设计成功.( 真值表中的“1”表示高电平,“0”表示低电平).

- LU设计

  - 实验内容

(1)利用八选一数据选择器74LS151设计一个函数发生器电路.它的功能如下表所示.

| S1 | S0 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | A |
| 0 | 1 | A⊕B |
| 1 | 0 | A+B |
| 1 | 1 | A·B |

(2)构建出真值表:

| S1 | S0 | A | B | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | B |
|  |  |  | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | B |
|  |  |  | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | B |
|  |  |  | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | B |
|  |  |  | 1 |  |

(3)使用74LS151根据真值表来构建仿真电路.

  - 仿真电路与结果

(1)按照真值表,在proteus上设计仿真电路图:

(2)点击运行,开始运行仿真电路图,得到的结果图如下(其中A0、A1、A2、A3、A4、A5分别代表时钟、S1、S0、A、B、Y):

(3)分析仿真结果图:将示波器上显示的波形与之前构建的真值表一一验证,发现完全相符,因此,LU的仿真电路设计成功.( 真值表中的“1”表示高电平,“0”表示低电平).

  - 实验结果与分析

(1)在实验箱上连接好设计的电路.

(2)实验结果图如下(其中D0、D1、D2、D3、D4、D5分别代表时钟、S1、S0、A、B、Y):

(3)分析实验结果图:将示波器上显示的波形与之前构建的真值表一一验证,发现完全相符,因此,LU的仿真电路设计成功.( 真值表中的“1”表示高电平,“0”表示低电平).

- 实验总结

实验中遇到的问题:

做LU电路设计时,因为有四个输入:S1、S2、A、B,而74LS151上只有三个输入端,故将B接于X0~X7端,这样就解决了四个输入的问题.

实验收获:对八选一数据选择器 74LS151 有了更深的理解,更为熟练的掌握了 74LS151 的使用方法,并可以利用 74LS151 设计出其他一些实用的电路.