实验五  触发器的应用

姓名 侯少森 学号 18340055

- J-K触发器的动态功能测试

  - 实验内容

(1)将74LS197接成八进制计数器,即10KHz连续脉冲接反相器后与CP1相连(避免连续脉冲的下降沿使74LS197和74LS73同时翻转),将MR、PL接HIGH,Q1、Q2、Q3作为输出.并将74LS197的输出Q1接74LS73的J1,Q2接K1,10KHz连续脉冲接74LS73的CP1,将74LS73的R接手动负脉冲,实验需先按负脉冲使74LS73输出清零,使用示波器数字通道观察并记录74LS73的CP1、J1、K1、Q1波形,与J-K触发器功能表对比.

(2)74LS73(J-K触发器)的功能表如下:

| CP | J | K | Q | Q’ | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 保 持 |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 清 零 |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 置 位 |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 翻 转 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |

  - 仿真电路与结果

(1)在proteus上设计出仿真电路图:

(2)点击运行,开始运行仿真电路图,得到的结果如下:

与功能表相对照,发现完全符合,故J-K触发器的动态功能测试成功!

- D触发器动态功能测试

  - 实验内容

(1)将74LS197接成二进制计数器,并将74LS197的输出Q0接74LS74的D1,10KHz连续脉冲接74LS74的CP1,将74LS74的SD1接高电平,RD1接手动负脉冲,使用示波器数字通道观察并记录74LS74的CP1、D1、Q1波形,检查其是否符合D触发器功能表.

(2)74LS74(D触发器)的功能表如下:

| CP | D | Q | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 清零 |
|  | 1 | 1 | 置位 |

  - 仿真电路与结果

(1)在proteus上设计出仿真电路图:

(2)点击运行,开始运行仿真电路图,得到的结果如下:

与功能表相对照,发现完全符合,故D触发器的动态功能测试成功!

  - 实验结果与分析

(1)按照仿真电路图连接实验电路.

(2)实验结果图(即示波器上的波形图)如下:

(3)分析实验结果图:

示波器显示的波形图,和仿真电路结果一样,与D触发器的功能表相对应,所以D触发器的动态功能测试成功!

- 利用J-K触发器实现D触发器

- 实验内容

(1)通过以上两个测试中的J-K触发器和D触发器的功能表,我们可以知道,要想用J-K触发器实现D触发器,则需要实现清零和置位功能,即K应始终与J电平相反,与此同时,74LS74(D触发器)是上升沿触发,而74LS73(J-K触发器)是下降沿触发,所以应将连续脉冲取反后再接入J-K触发器的CP1.

- 仿真电路与结果

(1)按照上面的分析,在proteus上设计出仿真电路图:

(2)点击运行,开始运行仿真电路图,得到的结果如下:

与前面的D触发器的仿真结果对比,发现一模一样!所以J-K触发器实现D触发器功能的设计成功!

- 实验结果与分析

(1)按照仿真电路图连接实验电路.

(2)实验结果图(即示波器上的波形图)如下:

(3)分析实验结果图:

示波器显示的波形图,和仿真电路结果一样,与D触发器的功能表相对应,所以J-K触发器实现D触发器功能的设计成功!

- 利用J-K触发器实现T触发器

  - 实验内容

(1)T触发器的功能表如下:

| CP | T | Q | Q’ | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 保 持 |
|  | 0 | 1 | 1 |  |
|  | 1 | 0 | 1 | 翻 转 |
|  | 1 | 1 | 0 |  |

(2) 通过以上的J-K触发器和T触发器的功能表,我们可以知道,要想用J-K触发器实现T触发器,则需要实现保持和翻转功能,即J和K的电平保持一致.

  - 仿真电路与结果

(1)按照上面的分析,在proteus上设计出仿真电路图.

(2)点击运行,开始运行仿真电路图,得到的结果如下:

与功能表相对照,发现完全符合,故J-K触发器实现T触发器的设计成功!

  - 实验结果与分析

(1)按照仿真电路图连接实验电路.

(2)实验结果图(即示波器上的波形图)如下:

(3)分析实验结果图:

示波器显示的波形图,和仿真电路结果一样,T触发器的功能表相对应,所以J-K触发器实现T触发器功能的设计成功!

五、实验总结

1.74LS73(J-K触发器)是下降沿触发的,而74LS74(D触发器)是上升沿触发,所以用J-K触发器实现D触发器时,要将连续脉冲取反.

2.本次实验深入了解了J-K触发器和D触发器的逻辑功能,掌握了J-K触发器实现其他触发器的方法.