实验八  利用四节拍顺序脉冲发生器显示学号

姓名 侯少森 学号 18340055

- 检查节拍发生器的循环设计

1.实验内容

将74LS194按照四节拍顺序脉冲发生器接好,使用示波器检查QA-QD是否符合节拍发生器0111->1011->1101->1110

2.仿真电路与结果

(1)在proteus上设计好仿真电路图:

(2)仿真结果图如下:

3.实验结果与分析

(1)在实验箱上连接好设计的电路

(2)实验结果图如下:

可以看出符合节拍发生器0111->1011->1101->1110的循环.

二、显示八位学号设计

  - 实验内容（不限但包括真值表构建、函数表达式）

该实验要用到移位寄存器74LS194.

(1)将74LS194接成四节拍顺序脉冲发生器，接入数码管位选通端DIG1~DIG4同时也接入DIG5~DIG8，注意74LS194的时钟要接高频信号，以使数码管同时显示8位数字。

(2)列出真值表，输入为DIG1~DIG8，输出为2组4联装7段数码管BCD码输入端P13、P12、P11、P10、P23、P22、P21、P20。八输入八输出真值表格式见下页：(当前显示的八位学号是18340055)

| 输入 |  |  |  |  |  |  |  | 输出 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIG1 | DIG2 | DIG3 | DIG4 | DIG5 | DIG6 | DIG7 | DIG8 | P13 | P12 | P11 | P10 | P23 | P22 | P21 | P20 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

(3)画出相应的卡诺图:

P10:

| DIG3DIG4 DIG1DIG2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | X | X | X | X |
| 01 | X | X | 1 | X |
| 11 | X | 1 | X | 0 |
| 10 | X | X | 0 | X |

P11:

| DIG3DIG4 DIG1DIG2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | X | X | X | X |
| 01 | X | 0 | 0 | X |
| 11 | X | 1 | X | 0 |
| 10 | X | X | 0 | X |

P12:

| DIG3DIG4 DIG1DIG2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | X | X | X | X |
| 01 | X | X | 0 | X |
| 11 | X | 0 | X | 1 |
| 10 | X | X | 0 | X |

P13:

| DIG3DIG4 DIG1DIG2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | X | X | X | X |
| 01 | X | X | 0 | X |
| 11 | X | 0 | X | 0 |
| 10 | X | X | 1 | X |

P20/P22:

| DIG3DIG4 DIG1DIG2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | X | X | X | X |
| 01 | X | X | 0 | X |
| 11 | X | 1 | X | 1 |
| 10 | X | X | 0 | X |

P21/P23:

| DIG3DIG4 DIG1DIG2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | X | X | X | X |
| 01 | X | X | 0 | X |
| 11 | X | 0 | X | 0 |
| 10 | X | X | 0 | X |

(4)根据卡诺图得出对应的表达式(因为Word有些符号无法表示,故在下边的表达式中将DIG缩写为D):

P10 =D1+D3

P11 =D3

P12 =D4

P13 =D2

P20 = P22 = D1D2

P21 = P23 = 0

  - 仿真电路与结果

(1)根据上面得到的表达式,在 proteus 上设计出仿真电路图:

(2)点击运行,开始运行仿真电路图,得到的结果图如下:

  - 实验结果与分析

(1)在实验箱上连接好设计的电路

(2)实验结果图如下:

三、实验总结

(1)74LS194是上升沿触发,74LS73是下降沿触发.所以在功能测试时要按手动正脉冲使得74LS194的CP端收到上升沿.

(2)掌握了移位寄存器的逻辑功能和使用方法

(3)掌握了J-K触发器的应用