实验十  8421码检测电路以及十进制同步计数器

姓名 侯少森 学号 18340055

- 8421码检测电路设计

  - 实验内容

设电路输入为X，电路输出为F，当输入为非法码时输出为1，否则输出为0。假设起始状态S0，从该状态开始根据输入是0还是1，将分别转换到两个不同的状态S1和S2，从S1和S2接收第二个码元，又根据是0还是1又各自转换到两个不同的新状态。然后再接收第三、第四码元。在接收第四个码元后，根据所接收的代码是否是非法码而确定其输出是否是1，并回到初始状态S0，准备接受新的一组码组。

原始状态转换表:

| S X | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| S0 | S1/0 | S2/0 |
| S1 | S3/0 | S4/0 |
| S2 | S5/0 | S6/0 |
| S3 | S7/0 | S8/0 |
| S4 | S9/0 | S10/0 |
| S5 | S11/0 | S12/0 |
| S6 | S13/0 | S14/0 |
| S7 | S0/0 | S0/0 |
| S8 | S0/0 | S0/1 |
| S9 | S0/0 | S0/1 |
| S10 | S0/0 | S0/1 |
| S11 | S0/0 | S0/0 |
| S12 | S0/0 | S0/1 |
| S13 | S0/0 | S0/1 |
| S14 | S0/0 | S0/1 |

将其等效状态合并,得到:

| S X | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| S0 | S1/0 | S1/0 |
| S1 | S3/0 | S4/0 |
| S3 | S7/0 | S8/0 |
| S4 | S8/0 | S8/0 |
| S7 | S0/0 | S0/0 |
| S8 | S0/0 | S0/1 |

按照老师提供的状态分配方案,可得到:

| Q2Q1 Q3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | A | B | C | D |
| 1 | E | F | X | X |

| X Q3Q2Q1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 000 | 010/0 | 010/0 |
| 001 | 011/0 | 010/0 |
| 011 | 100/0 | 101/0 |
| 010 | 101/0 | 101/0 |
| 100 | 000/0 | 000/0 |
| 101 | 000/0 | 000/1 |

由此可得Q3Q2Q1的次态卡诺图:

Q1:

| XQ3 Q2Q1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | X | X |
| 11 | 0 | 0 | X | X |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Q2:

| XQ3 Q2Q1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | X | X |
| 11 | 0 | 0 | X | X |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Q3:

| XQ3 Q2Q1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | X | X |
| 11 | 0 | 0 | X | X |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |

由此可得表达式:

Q1=XQ3Q2+Q3Q1+XQ3Q2=Q3Q1+Q3(Q2⊕X)Q1

Q2=Q3Q2Q1

Q3=Q2Q3

由QN+1=JQN+KQN得:

J1=Q3

K1=_____Q3(_____Q2⊕X)

J2=Q3Q1

K2=1

J3=Q2

K3=1

F:

| XQ3 Q2Q1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | X | X |
| 11 | 0 | 1 | X | X |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

得到输出F的表达式为:

F=XQ3Q1

  - 仿真电路与结果

(1)在proteus上设计出仿真电路图:

(2)点击运行,得到的仿真结果图为:

  - 实验结果与分析

(1)按照仿真电路图连接实验电路.

(2)实验结果图如下:

- 特殊的十进制同步计数器设计

  - 实验内容

(1)十进制转换状态图为:

0001->0010->0011->0100->0101->0110->0111->1000->1001->1010

|																|

-----------------------------------------------------

(2)作出次态卡诺图:

| Q1Q0 Q3Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | X | 0010 | 0100 | 0011 |
| 01 | 0101 | 0110 | 1000 | 0111 |
| 11 | X | X | X | X |
| 10 | 1001 | 1010 | X | 0001 |

(3)化简次态卡诺图:

Q0:

| Q1Q0 Q3Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | X | 0 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | X | X | X | X |
| 10 | 1 | 0 | X | 1 |

Q1:

| Q1Q0 Q3Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | X | 1 | 0 | 1 |
| 01 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | X | X | X | X |
| 10 | 0 | 1 | X | 0 |

Q2:

| Q1Q0 Q3Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | X | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | X | X | X | X |
| 10 | 0 | 0 | X | 0 |

Q3:

| Q1Q0 Q3Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | X | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | X | X | X | X |
| 10 | 1 | 1 | X | 0 |

得到表达式为:

Q0N+1=Q0

Q1N+1=Q1Q0+Q3Q1Q0

Q2N+1=Q1Q0Q2+(Q3Q1+Q3Q0)Q2

Q3N+1=Q3Q1+Q2Q1Q0

(4)同理可得J-K触发器的表达式:

J0=1

K0=1

J1=Q0

K1=Q3Q0

J2=Q1Q0

K2=Q3Q1Q0

J3=Q2Q1Q0

K3=Q1Q2Q1Q0

(5)检查自启动:

| Q1Q0 Q3Q2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0001 | 0010 | 0100 | 0011 |
| 01 | 0101 | 0110 | 1000 | 0111 |
| 11 | 1001 | 1010 | 1000 | 0101 |
| 10 | 1001 | 1010 | 0100 | 0001 |

  - 仿真电路与结果

(1)在proteus上设计出仿真电路图:

(2)点击运行,得到的仿真结果图如下:

  - 实验结果与分析

(1)按照仿真电路图在实验箱上接好电路:

(2)实验结果图如下:

- 实验总结

(1)耐心很重要,做8421码检测电路时,遇到了实验箱部分功能损坏的险象,所以做了很多次,十分考验耐心.

(2)熟悉了J-K触发器的逻辑功能,掌握了J-K触发器构成计数器的方法.